Приложение № 2

к постановлению администрации

Сорочинского городского округа

Оренбургской области

от_____________№1662-п_____

в РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ОТ _____________2024 №______

МЕСТНЫЕ нормативы

градостроительного проектирования Муниципального образования

СОРОЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Оренбургской области

ЧАСТЬ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

г. Оренбург 2023

Оглавление

Часть 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ	3

1.	Информация о современном состоянии, прогнозе развития городского округа	3

2.	Обоснование положений основной части НГП	25

2.1.	Обоснование предмета нормирования – перечня областей, для которых НГП устанавливаются расчетные показатели, и перечня показателей	25

2.2.	Обоснование (в том числе расчеты) значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения по каждой из областей нормирования	26

2.3.	Обоснование дифференциации территории в составе НГП	39

3.	Приложение	40

Часть 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	42

Правила применения расчетных показателей	43

Область применения расчетных показателей	45

Часть 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

- Информация о современном состоянии, прогнозе развития городского округа

1.Пространственная организация территории городского округа осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на основе ГП.

При этом учитывается:

1) возможности развития городского округа и населенных пунктов в его составе за счет имеющихся территориальных и других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

2) возможность повышения интенсивности использования территорий в границах городского округа, в том числе за счет реконструкции сложившейся застройки;

3) требования законодательства по развитию рынка земли и жилья. Градостроительные решения и регламенты, принимаемые на уровне Оренбургской области, являются обязательными при осуществлении градостроительной деятельности на уровне городского округа.

2. Элементами планировочной организации городского округа являются:

- район формируется как группа кварталов (микрорайонов), как правило, в пределах территории, ограниченной границами муниципальных образований, линейными объектами (городскими магистралями, линиями железных дорог, сооружениями инженерной инфраструктуры), естественными природными границами.

- микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана городского округа и другой градостроительной документации.

- квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Квартал – это основной модульный элемент градостроительного планировочного зонирования. - земельный участок представляет собой земельный участок, границы которого установлены проектным способом в результате подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории). При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного центра или на участках, ограниченных по площади территории, жилая застройка формируется в виде отдельных жилых групп

3. Городской округ расположен в западной части Оренбургской области. Центр городского округа – г. Сорочинск. Границы Сорочинского городского округа установлены Законом Оренбургской области от 15 декабря 2014 года №2824/781-V-ОЗ «Об объединении муниципальных образований Сорочинского района Оренбургской области с городским округом город Сорочинск» Административный центр г. Сорочинск расположен в 170 км на западе от регионального центра - г. Оренбург.

Сорочинский городской округ как административно-территориальная единица области включает 41 населенный пункт.

Численность населения Сорочинского городского округа составляет 38665 человек, города Сорочинск – 26673 человек. Площадь МО Сорочинский городской округ составляет 282627 га (по данным ЕГРН).

Для оценки потребности МО Сорочинский городской округ в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселка принимаем к рассмотрению прогнозную численность населения (по сведениям Генерального плана):

- на расчетный срок (2035 г.) – 44931 чел.

В качестве исходных данных были использованы сведения о структуре населения, указанные в генеральном плане и паспорте социально-экономического и пространственного положения опорного населенного пункта. Перечень расчетных показателей предельных значений минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального/местного значения для населения городского округа представлен в «Основной части» местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Сорочинский городской округ (часть 1).

Транспортная инфраструктура

Сорочинский городской округ расположен в западной части Оренбургской области. По территории городского округа проходит автомобильная дорога федерального значения и железная дорога Южно-Уральской железной дороги.

Город Сорочинск расположен в центральной части городского округа, на пересечении главной и второстепенной планировочной оси Оренбургской области. Находится в относительной близости двух крупных областных центров: г. Оренбург (170 км.), г. Самара (250 км.). Транспортное сообщение с которыми осуществляется как федеральной автомобильной дорогой «подъезд к г. Оренбургу от, а/д М-5 «Урал»» так и магистральной железнодорожной линией Оренбург – Красногвардеец 2 Южно-Уральской железной дороги.

Региональные автомобильные дороги связывают г. Сорочинск с городами Оренбургской области, Республики Башкортостан, Республики Казахстан. В трехчасовой транспортной доступности находятся 5 городов общей численностью 2,07 млн. чел.

Автомобильные дороги

Развитая сеть автомобильных дорог городского округа осуществляет беспрепятственное сообщение почти со всеми населенными пунктами городского округа. Основной транспортный каркас городского округа образован автомобильными дорогами подъезд к г. Оренбургу от а/д М-5 «Урал» и Ивановка – Сорочинск – Ташла, которые обеспечивают транспортную связь Оренбургской области в широтном и меридиональном направлении.

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 376,92 км. Плотность автомобильных дорог, расположенных на территории Сорочинского городского округа, составляет 133,7 км на 1000 км2, что выше среднего показателя по Оренбургской области 109,15 км на 1000 км2.

Таблица

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, находящихся на территории Сорочинского городского округа

| № | Идентификационный номер | Наименование а/д | Протяженность, км | Количество мостов | Протяженность мостов, м | Категория а/д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00 ОП ФЗ М-5 | Подъезд к г. Оренбургу от а/д М-5 «Урал» | 411 (43) | - | - | III |
| 2 | 53 ОП МЗ 53Н-0001260 | Подъезд к пос. Октябрьский от а/д Подъезд к г. Оренбургу от а/д М-5 "Урал" (Самара - Оренбург) | 1,74 |  |  | IV |
| 3 | 53 ОП МЗ 53Н-0001270 | Подъезд к с. Бурдыгино от а/д Подъезд к г. Оренбургу от а/д М-5 "Урал" (Самара - Оренбург) | 3,6 |  |  | IV |
| 4 | 53 ОП МЗ 53Н-0001290 | Подъезд к с. Николаевка от а/д Подъезд к г. Оренбургу от а/д М-5 "Урал" (Самара - Оренбург) | 4,2 |  |  | IV |
| 5 | 53 ОП МЗ 53Н-0001300 | Подъезд к ст. Гамалеевка от а/д Подъезд к г. Оренбургу от а/д М-5 "Урал" (Самара - Оренбург) | 2,39 |  |  | IV |
| 6 | 53 ОП РЗ 53К-0001440 | Подъезд к г. Сорочинску от а/д Подъезд к г. Оренбургу от М-5 "Урал" (Самара - Оренбург) | 2,51 |  |  | III |
| 7 | 53 ОП РЗ 53К-1401000 | Ивановка - Сорочинск - Ташла | 65,33 | 6 | 630,8 | III |
| 8 | 53 ОП РЗ 53К-1401150 | Подъезд к асфальтобетонному заводу от а/д Ивановка - Сорочинск - Ташла | 3,6 |  |  | V |
| 9 | 53 ОП МЗ 53Н-1401160 | Подъезд к пос. Войковский от а/д Ивановка - Сорочинск - Ташла | 1,2 |  |  | IV |
| 10 | 53 ОП МЗ 53Н-1401170 | Подъезд к пос. Новый от а/д Ивановка - Сорочинск - Ташла | 1,5 |  |  | V |
| 11 | 53 ОП МЗ 53Н-1401180 | Подъезд к пос. Новый-2 от а/д Ивановка - Сорочинск - Ташла | 1,05 |  |  | IV |
| 12 | 53 ОП МЗ 53Н-1401190 | Подъезд к пос. Сборовский от а/д Ивановка - Сорочинск - Ташла | 3,72 |  |  | V |
| 13 | 53 ОП МЗ 53Н-1401200 | Подъезд к с. Новобелогорка от а/д Ивановка - Сорочинск - Ташла | 2,5 |  |  | IV |
| 14 | 53 ОП МЗ 53Н-1401210 | Подъезд к с. Покровка от а/д Ивановка - Сорочинск - Ташла | 1,35 |  |  | IV |
| 15 | 53 ОП МЗ 53Н-1401220 | Подъезд к с. Спасское от а/д Ивановка - Сорочинск - Ташла | 3,3 |  |  | V |
| 16 | 53 ОП МЗ 53Н-1401230 | Подъезд к с. Толкаевка от а/д Ивановка - Сорочинск - Ташла | 1,5 |  |  | IV |
| 17 | 53 ОП РЗ 53К-1401310 | Подъезд к г. Сорочинску от а/д Ивановка - Сорочинск - Ташла | 1,35 |  |  | III |
| 18 | 53 ОП РЗ 53К-3001000 | Толкаевка - гр. Красногвардейского района (Кинзелька) | 11,5 |  |  | IV |
| 19 | 53 ОП РЗ 53К-3002000 | Сорочинск - Пронькино | 41 | 3 | 174,22 | IV |
| 20 | 53 ОП МЗ 53Н-3002110 | Подъезд к с. Ивановка от а/д Сорочинск - Пронькино | 3 |  |  | V |
| 21 | 53 ОП МЗ 53Н-3002120 | Подъезд к с. Березовка от а/д Сорочинск - Пронькино | 3 |  |  | V |
| 22 | 53 ОП МЗ 53Н-3002130 | Подъезд к с. Маховка от а/д Сорочинск - Пронькино | 3,85 | 1 | 5,5 | V |
| 23 | 53 ОП МЗ 53Н-3002140 | Подъезд к с. Сарабкино от а/д Сорочинск - Пронькино | 6,1 |  |  | V |
| 24 | 53 ОП МЗ 53Н-3002141 | Подъезд к пос. Чесноковка от а/д Подъезд к с. Сарабкино | 3,4 |  |  | V |
| 25 | 53 ОП МЗ 53Н-3002150 | Подъезд к с. Уран от а/д Сорочинск - Пронькино | 1 |  |  | V |
| 26 | 53 ОП МЗ 53Н-3002160 | Подъезд к с. Янтарное от а/д Сорочинск - Пронькино | 3,4 |  |  | V |
| 27 | 53 ОП МЗ 53Н-3003000 | Сорочинск - Первокрасное | 26,2 | 2 | 24,3 | IV |
| 28 | 53 ОП МЗ 53Н-3003110 | Подъезд к пос. Родинский от а/д Сорочинск - Первокрасное | 3 | 1 | 96,1 | IV |
| 29 | 53 ОП МЗ 53Н-3003120 | Подъезд к с. Ивановка Вторая от а/д Сорочинск - Первокрасное | 2,4 | 2 | 73 | V |
| 30 | 53 ОП МЗ 53Н-3003130 | Подъезд к с. Михайловка Вторая от а/д Сорочинск - Первокрасное | 1 |  |  | IV |
| 31 | 53 ОП МЗ 53Н-3004000 | Сорочинск - Романовка | 29 | 2 | 64,34 | IV |
| 32 | 53 ОП МЗ 53Н-3004110 | Подъезд к с. Михайловка Первая от а/д Сорочинск - Романовка | 4,3 | 1 | 24,5 | IV |
| 33 | 53 ОП МЗ 53Н-3004120 | Подъезд к с. Троицкое от а/д Сорочинск - Романовка | 1,3 |  |  | IV |
| 34 | 53 ОП МЗ 53Н-3004130 | Подъезд к с. Федоровка от а/д Сорочинск - Романовка | 8,2 |  |  | IV |
| 35 | 53 ОП МЗ 53Н-3005000 | Алексеевка - Медведка | 5,54 | 1 | 12,5 | V |
| 36 | 53 ОП МЗ 53Н-3006000 | Бурдыгино - Надежденка с Подъездом к пос. Кленовый | 4,67 | 1 | 30 | V |
| 37 | 53 ОП МЗ 53Н-3007000 | Гамалеевка Первая - Гамалеевка | 3 | 1 | 198,15 | V |
| 38 | 53 ОП МЗ 53Н-3008000 | Гамалеевка - Рощино | 8,4 |  |  | V |
| 39 | 53 ОП МЗ 53Н-3009000 | Гамалеевка - Трудиловка | 16,12 |  |  | V |
| 40 | 53 ОП МЗ 53Н-3011000 | Первокрасное - Малаховка | 1,4 | 1 | 25,1 | V |
| 41 | 53 ОП РЗ 53К-3012000 | Пронькино - гр. Грачевского района (Старояшкино) | 13,9 |  |  | V |
| 42 | 53 ОП МЗ 53Н-3013000 | Рощино - Слободка | 12,92 |  |  | V |
| 43 | 53 ОП МЗ 53Н-3014000 | Станция Гамалеевка - Матвеевка | 15,48 | 1 | 12,14 | IV |

В г. Сорочинск находится автовокзал, совершающий междугородние и пригородные маршруты.

Список межпоселковых автобусных  маршрутов Сорочинского городского округа

| Наименование маршрута | Протяженность, км | Дни следования |
| --- | --- | --- |
| г.Сорочинск – с. Романовка - г.Сорочинск | 48 | Понедельник, среда, пятница |
| г.Сорочинск – с. Первокрасное - г.Сорочинск | 49,6 | Понедельник, среда, пятница |
| г. Сорочинск - с.Уран – с.Никольское – с.Янтарное – с.Березовка – с.Баклановка – с.Ивановка – с.Сарабкино – с.Пронькино – г.Сорочинск. | 56,0 | Понедельник, среда, пятница |
| г. Сорочинск – с. Николаевка - г.Сорочинск | 22,0 | Вторник, четверг |
| г.Сорочинск - с. Новобелогорска – г. Сорочинск | 49,7 | Вторник, четверг, суббота |
| г. Сорочинск - с. Федоровка – г.Сорочинск | 25,30 | Понедельник, среды, пятница |
| г. Сорочинск – п.Октябрьский – с.Бурдыгино – с.Гамалеевка – с.Алексеевка - с.Матвеевка – г.Сорочинск | 67,0 | Вторник, пятница |
| г. Сорочинск - с.Рощино – г.Сорочинск | 48,1 | Среда, суббота |
| г. Сорочинск – с.Толкаевка – г.Сорочинск | 25,0 | Понедельник, среда, суббота |

Геологическое строение и рельеф

Территория Сорочинского городского округа входит в район Общего Сырта, который занимает западную часть Оренбургской области.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 30 метров в речных долинах до 240 метров на водоразделах.

Южная часть Общего Сырта характеризуется увалистым типом рельефа. Равнины представляют собой слаборасчленные возвышенности с плоскими и плоско-выпуклыми вершинами, пологими, слабоволнистыми склонами и водораздельными плакорами. Междуречные поверхности характеризуются увалистым, а местами холмистым рельефом и сочленены через пологие склоны с речными долинами, имеющими, как правило, ассиметричное строение. Слабоволнистые склоны междуречий имеют наклон не более 3%. Для водораздельных плакоров характерно глубокое залегание грунтовых вод (до 35 м).

В центральной и северной части городского округа развит платово-ярусный тип рельефа с останцами поверхностного выравнивания. Равнины представляют собой сочетание узких седловинных выпуклых водоразделов с большим количеством останцов-шиханов, шишек, сопок, где обнажаются плиты триасовых песчаников и конгломератов. Крутизна склонов имеет значения 3-8% иногда, достигая 15%. Для водоразделов, также характерно глубокое залегание уровня грунтовых вод.

Рельеф местности в связи с прохождением через территорию отрогов Уральского хребта, неровный, изрезан возвышенностями, холмами, оврагами и балками. Однако в целом поверхностные формы не создают помех для земледелия, так как большая часть пахотноспособных земель находится на равнинах и склонах. С запада городского округа до г. Сорочинск преобладает равнинный рельеф с холмами, а восточнее холмы переходят в предгорья Уральских гор.

В пределах городского округа широкое развитие получили экзогенные геологические процессы. В местах близкого залегания меловых отложений, отмечается проявления карста. Широкое развитие получили процессы линейной (овражной) эрозии.

Территория Общего Сырта (в том числе Сорочинский городской округ) характеризуется как район, в основном, благоприятный для градостроительного освоения, за исключением территорий, подверженных развитию экзогенно-геологических процессов.

Денудация

Главными агентами денудации являются ветер, воды поверхностного и подземного стоков, силы гравитации. Эоловая эрозия на территории Оренбургской области проявляется дефляцией и корразией. В результате данных процессов возникают особые формы рельефа – эоловые формы. Они проявляются во многих местах Оренбургской области, в том числе и в урочище Красные Камни в Сорочинском городском округе.

Абразия

Абразия (переработка берегов водохранилищ) вызывается деятельностью волн и прибрежных течений и наблюдается в береговой зоне водохранилищ. Слабое проявление абразии установлено и на Сорочинском водохранилище.

Усиление процессов абразии в будущем не прогнозируется. Но и слабое его течение будет способствовать постепенному обмелению водохранилищ. Для укрепления берегов водохранилищ, подверженных процессам абразии применяются глыбы и щебень крепких пород.

Подтопление и заболачивание

Наблюдается много фактов подтопления и заболачивания поселков и объектов, вызванных различные причинами. Это могут быть изначально низкое положение поселков с уровнем подземных вод, находящимся вблизи поверхности; последующее повышение уровня подземных вод; строительство насыпных дорог без учета рельефа местности. В последнем случае дороги играют роль плотин, преграждающих путь водотокам после обильных дождей. С подъемом грунтовых вод связано подтопление поселка Родинский Сорочинского городского округа, процесс этот идет весьма интенсивно и вызывает необходимость отселения пос. Родинский.

Здесь, по данным ФГУ «Оренбургский территориальный фонд геологической информации», ведутся наблюдения за подтоплением на стационарном пункте.

Появление рукотворного водоема – Сорочинского водохранилища - привело к формированию совершенно новой топографии, связанной с береговой линией и прибрежной зоной. Протяженность береговой линии водохранилища составляет 63,9 километр.

Водохранилище создано в 1975-1976г.г. Ближайшими населенными пунктами являются:

- пос.Октябрьский (2,8 км);

- пос.Родинский (15 км);

- г.Сорочинск (6км).

Климат

Климат городского округа резко-континентальный. Холодная зима (t - до -42 градуса) с частыми метелями, буранами. Жаркое, сухое лето (t - до +40 градусов) с недостаточным и неустойчивым атмосферным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения. Зимой территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антициклона, обуславливающим устойчивую морозную погоду. Наблюдается частые порывы северных и южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды.

Летом преобладает низкое давление, а поверхность антициклонных полей невелика. Вторжение воздушных масс происходит с Баренцева и Карского морей, а также со стороны Азорского антициклона. В последнем случае наблюдается жаркая погода.

Замерзание рек происходит в середине ноября, вскрытие в середине апреля. Наибольшая толщина снежного покрова поступает в феврале и достигает 30-40-60 см. Продолжительность снежного покрова 120-140 дней в году. Преобладают средние юго-западные, восточные, северные и северо-восточные ветры. Среднегодовая скорость ветра 3-5 м/сек. Наиболее неблагоприятным климатическим фактором в летнем периоде следует считать суховеи – горячие ветры (засуха).

Климатические условия городского округа в отношении комфортности для труда, отдыха и лечения имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.

Существующие объекты местного значения

Характеристика обеспеченности основными учреждениями обслуживания сельских поселений МО Сорочинский городской округ согласно СТП.

Муниципальные общеобразовательные учреждения Сорочинского городского округа

| № п/п | Полное наименование ОУ в соответствии с учредительными документами | Место нахождения учреждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.П.Полякова» города Сорочинска Оренбургской области | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Пионерская, 1 |
| 2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова города Сорочинска Оренбургской области | 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 185 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.Н. Лавкова» города Сорочинска Оренбургской области | 461906, Российская Федерация, Оренбургская область, город Сорочинск, бульвар Нефтяников, дом № 15 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области | 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, 2 микрорайон, д. 36 |
| 5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Сергея Петровича Ионова» города Сорочинска Оренбургской области | 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 18 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 117 имени М.В. Стрельникова» города Сорочинска Оренбургской области | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Железнодорожная, 6 |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461926, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Школьная, 1а |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баклановская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461912, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Баклановка, ул. Молодежная, 16 |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Войковская средняя общеобразовательная школа имени Олега Стуколова» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461946, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п. Войковский, ул. Советская, 2а |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «2-Михайловская средняя общеобразовательная школа имени Николая Синева» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461922, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Михайловка Вторая, ул. Школьная, 4 |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гамалеевская средняя общеобразовательная школа № 1» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461930, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п. Гамалеевка-1, ул. Железнодорожная, 52 |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гамалеевская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.С.Трубина» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461932, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Гамалеевка, ул. Молодежная, 20а |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Матвеевская основная общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461932, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Матвеевка, ул. Школьная, 70 |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461911, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Николаевка, ул. Центральная, 46а |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Родинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461916, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п. Родинский, ул. Юбилейная, 5 |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Романовская основная общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461943, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Романовка, ул. Школьная, 2 |
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461941, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Троицкое, ул. Молодежная, 22 |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Толкаевская средняя общеобразовательная школа имени Дмитрия Гречушкина» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461915, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Толкаевка, ул. Школьная, 5 |
| 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уранская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461947, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п. Уран, ул. Центральная, 3 |
| 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фёдоровская основная общеобразовательная школа имени Максима Жумаханова» Сорочинского городского округа Оренбургской области | 461940, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Федоровка, ул. Школьная, 7 |
| 21 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» города Сорочинска Оренбургской области | 461900, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, 22 |
| 22 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» города Сорочинска Оренбургской области» | 461900, г. Сорочинск, ул. Красноармейская, 3 |

Сведения о размещении объектов здравоохранения на территории Сорочинского городского округа

| № п/п | Полное название учреждения (структурного подразделения) | Почтовый адрес (индекс, населенный пункт, улица, № дома) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ "Сорочинская МБ" | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Карла Маркса, 87 |
| Поликлиники: |  |  |
| 1 | Стоматологическая поликлиника | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Пушкина, 43 |
| 2 | Поликлиника | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Карла Маркса, 87 |
| 3 | Детская поликлиника | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Карла Маркса, 87 |
| 4 | Отделение медицинской профилактики | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Володарского, 11 |
| 5 | Отделение скорой медицинской помощи | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Чапаева,87 |
| 6 | Женская консультация | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Мира, 1 |
| 7 | Круглосуточный стационар г.Сорочинск | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Мира, 1 |
| Врачебные амбулатории: |  |  |
| 1 | ВА п.Войковский | 461946, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п.Войковский, ул.Больничный, 1а |
| 2 | ВА п.Родинский | 461916, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п.Родинский, ул.Юбилейная, 3 |
| 3 | ВА с.Бурдыгино | 461916, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Бурдыгино, ул.Центральная, 109а |
| 4 | ВА с.Гамалеевка | 461932, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Гамалеевка, ул.Молодёжная, 13а |
| 5 | ВА с.Баклановка | 461912, Оренбургская область, Сорочинский городской округ н, с.Баклановка, ул.Курская, 126а |
| ФАП: |  |  |
| 1 | ФАП п.Гамалеевка-1 | 461921, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п.Гамалеевка-1, ул.Заводская, 2 |
| 2 | ФАП п.Слободка | 461927, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п.Слободка, ул.Новая, 7-1 |
| 3 | ФАП с.Рощино | 461928, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Рощино, ул.Фадеева, 15/1 |
| 4 | ФАП с.Матвеевка | 461945, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Матвеевка, ул.Центральная, 56а |
| 5 | ФАП с.Алексеевка | 461925, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Алексеевка, ул.Молодежная, 22 |
| 6 | ФАП с.Новобелогорка | 461944, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Новобелогорка, ул.Почтовая, 5/3 |
| 7 | ФАП с.Спасское | 461946, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Спасское, ул.Центральная, 14/2 |
| 8 | ФАП с.Покровка | 461921, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Покровка, ул.Центральная, 4/1 |
| 9 | ФАП с.Николаевка | 461911, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Николаевка, ул.Новая, 6/1 |
| 10 | ФАП с.Троицкое | 461941, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Троицкое, ул.Парковая, 32/1 |
| 11 | ФАП с.Романовка | 461943, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Романовка, ул.Молодежная, 2 |
| 12 | ФАП с.Федоровка | 461940, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Федоровка, ул.Центральная, 78 |
| 13 | ФАП с.1-Михайловка | 461921, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Михайловка Первая, ул.Молодежная, 2/2 |
| 14 | ФАП п.Сборовский | 461946, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п.Сборовский, ул.Школьная, 14/2 |
| 15 | ФАП с.2-Михайловка | 461922, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Михайловка Вторая, ул.Северная, 11 |
| 16 | ФАП с.2-Ивановка | 461917, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Ивановка Вторая, ул.Московская, 78/2 |
| 17 | ФАП с. Первокрасное | 461918, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Первокрасное, ул.Садовая, 7а |
| 18 | ФАП с.Надежденка | 461903, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Надежденка, ул. Центральная, 6/1 |
| 19 | ФАП с.Толкаевка | 461915, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Толкаевка, ул.Гречушкина, 2в |
| 20 | ФАП п.Октябрьский | 461935, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, 30 |
| 21 | ФАП с.Березовка | 461912, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Березовка, ул.Молодежная, 8/2 |
| 22 | ФАП с.Янтарное | 461912, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Янтарное, ул.Молодежная, 6 |
| 23 | ФАП с.Пронькино | 461903, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Пронькино, ул.Ленинская, 22 |
| 24 | ФАП с.Никольское | 461947, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Никольское, ул.Центральная, 24 |
| 25 | ФАП с.Уран | 461947, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Уран, ул.Центральная, 30/1 |

Проблемы в сфере здравоохранения:

- Низкая укомплектованность врачами.

- Недостаточное количество врачей узкой специализации (хирургов, педиатров, анестезиологов, акушеров-гинекологов).

- Сокращение численности высококвалифицированных врачей-специалистов.

- Недостаточное материально-техническое обеспечение лечебных учреждений городского округа современным оборудованием и техникой.

Сведения об объектах физкультуры и спорта расположенных на территории Сорочинского городского округа

На территории Сорочинского городского округа расположены 2 спортивных объекта:

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Сорочинска Оренбургской области», спортивный стадион «Дружба», физкультурно-оздоровительный комплекс;

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева» Сорочинского гордского округа.

По данным Министерства спорта России (1-ФК) и Росстата в Сорочинском городском округе 195 спортивных сооружений, 42 спортивных зала (включая школьные). Один спортивный зал находится в аварийном состоянии и/или требуется капитальный ремонт.

Проблемы в сфере физической культуры и спорта:

- Низкая доля населения, регулярно занимающаяся физкультурой и спортом.

- Отсутствие возможностей профессиональной подготовки спортсменов.

- Низкая обеспеченность спортивными сооружениями сельских поселений.

- Отсутствие общедоступного бассейна в МО.

- Низкая материально-техническая база культурных учреждений.

- Недостаток профессиональных работников для организации занятий физической культурой и спортом в сельской местности.

Сведения об объектах культуры Сорочинского городского округа

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Центральный Дом культуры - филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск ул.Чапаева, д.21 |
|  | Алексеевский сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461925, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Алексеевка, ул. Молодежная, 20б |
|  | Баклановский сельский Дом культуры– филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461912, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Баклановка, ул. Молодежная, 18 |
|  | Березовский сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461912, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Березовка, ул. Молодежная, 8/1 |
|  | Бурдыгинский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461926, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, 95в |
|  | Войковский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461946, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, пос. Войковский, ул. Победы, 2а |
|  | Гамалеевский Первый сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461930, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Гамалеевка Первая, пер. Майский, 3а |
|  | Гамалеевский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461930, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Гамалеевка, ул. Молодежная, 20б |
|  | Центр культуры и досуга «Дружба» - филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461904, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, ул.Ворошилова, 18 |
|  | Ивановский Второй сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461912, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Ивановка Вторая, ул. Московская, 82 |
|  | Матвеевский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461945, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Матвеевка, ул. Центральная, 37 а |
|  | Михайловский Первый сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461921, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Михайловка Первая, ул. Молодежная, 8 |
|  | Михайловский Второй сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461922, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Михайловка Вторая, ул.Школьная, 6 |
|  | Надежденский сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461926, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Надежденка, ул. Центральная, 6/2 |
|  | Никольский сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461947, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Никольское, ул. Центральная, 24а |
|  | Николаевский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461911, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Николаевка, ул. Центральная, 52а |
|  | Новый сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461911, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, пос. Новый, ул. Пушкина, 5б |
|  | Новобелогорский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461944, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Новобелогорка, ул. Центральная, 44 |
|  | Октябрьский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461935, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, пос. Октябрьский, ул. Октябрьская, 24 |
|  | Первокрасный сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461918, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Первокрасное, ул. Советская, 31 |
|  | Покровский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461948, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Покровка, ул. Центральная, 7. |
|  | Пронькинский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461913, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Пронькино, ул. Ленинская, 29. |
|  | Родинский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461916, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, пос. Родинский, ул. Садовая, 13. |
|  | Романовский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461943, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Романовка, ул. Центральная, 1. |
|  | Рощинский сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461928, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Рощино, ул. Фадеева, 55-1 |
|  | Сарабкинский сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461914, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Сарабкино, ул. Советская, 35. |
|  | Сборовский сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461946, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, пос. Сборовский, ул. Школьная, 11а. |
|  | Слободский сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461928, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Слободка, ул. Степная, 10. |
|  | Спасский сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461946, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Спасское, ул. Центральная, 5а. |
|  | Троицкий сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461941, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Троицкое, ул. Молодежная, 23 |
|  | Толкаевский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461915, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Толкаевка, ул. Гречушкина, 3г. |
|  | Уранский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461947, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Уран, ул. Центральная, 5. |
|  | Федоровский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461940, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Федоровка, ул. Центральная, 51. |
|  | Янтарный сельский клуб – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461912, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Янтарное, ул. Молодежная, 7. |
|  | Кинотеатр «Россия» – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, Коммунистическая/Ленина 1А |
|  | Центральная модельная библиотека им. А.Фадеева | 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Володарского, 23 |
|  | Городская модельная библиотека №1 | 461903, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. К.Маркса, 173а |
|  | Баклановская библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461912, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Баклановка, ул. Курская, 71 |
|  | Березовская библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461912, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с Березовка ул.Молодежная д. 8 |
|  | Бурдыгинская модельная библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461926, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Бурдыгино, ул. Центральная, 95б |
|  | Войковская модельная библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461946, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п. Войковский, ул. Победы, 2а |
|  | Гамалеевская модельная библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461932, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Гамалеевка, ул. Молодёжная,15а |
|  | Ивановская Вторая библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461917, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.2-Ивановка, ул. Московская, 82 |
|  | Матвеевская библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461945, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Матвеевка, ул. Центральная, 39а |
|  | Михайловская Вторая библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461922, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. 2-Михайловка, ул. Школьная, 6 |
|  | Михайловская Первая библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461921, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. 1-Михайловка, ул. Молодежная, 8 |
|  | Николаевская библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461911, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Николаевка, ул. Центральная, 52а |
|  | Новобелогорская библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461944, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Новобелогорка, ул. Центральная, 44 |
|  | Октябрьская библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461935, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 24 |
|  | Пронькинская библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461913, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с.Пронькино, ул. Ленинская, 29 |
|  | Первокрасная библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461918, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Первокрасное, ул. Советская, 31 |
|  | Родинская модельная библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461916, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п. Родинский ул. Садовая, 13 |
|  | Романовская библиотека-филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461943, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Романовка, ул. Центральная, 1 |
|  | Спасская библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461946, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Спасское, ул. Центральная, 5а |
|  | Толкаевская библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461915, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Толкаевка, ул. Гречушкина, 3г |
|  | Троицкая библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461941, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Троицкое, ул. Молодёжная, 23 |
|  | Уранская библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461947, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, п. Уран, ул. Центральная, 5 |
|  | Фёдоровская библиотека - филиал МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» | 461940, Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Фёдоровка, пер. Набережный,1 |
|  | МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» | 461900, Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Красноармейская, д.5 |
|  | Детская школа искусств «Лира» им.Глеба Совы | 461900 Оренбургская область г. Сорочинск ул. Октябрьская, д. 8. |

Из приведенных в таблицах данных можно заключить, что Сорочинский городской округ обеспечен объектами социальной инфраструктурой не во всех населенных пунктах. В 8 населенных пунктах отсутствуют объекты культуры, это обосновывается минимальной численностью населения. В двух населенных пунктах отсутствует население.

Современная система расселения

Система расселения — это территориальная организация населения, территориальное сочетание поселений, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, а также наличие системообразующих территориальных производственных и социальных связей, включающих миграцию населения. В этой системе присутствует структурность и иерархичность, наличие групп функционально объединенных поселений во главе с центром, поселения различаются по уровню их социально-экономического потенциала и функциональной специализации.

Муниципальное образование Сорочинский городской округ Оренбургской области – один из крупнейших промышленных центров Западного Оренбуржья. Промышленность представлена предприятиями нефтяной промышленности, переработки мяса, сельскохозяйственной продукции. В городском округе действует разветвленная сеть учреждений здравоохранения, образования и культуры.

С 1 января 2006 года до 1 июня 2015 года в Сорочинском муниципальном районе выделялось 19, а затем 15 муниципальных образований со статусом сельских поселений, соответствующих сельсоветам.

Согласно Закону Оренбургской области от 15 декабря 2014 года N 2824/781-V-ОЗ все муниципальные образования муниципального района: сельские поселения Баклановский сельсовет, Бурдыгинский сельсовет, Войковский сельсовет, Гамалеевский сельсовет, Матвеевский сельсовет, Михайловский Первый сельсовет, Михайловский Второй сельсовет, Николаевский сельсовет, Первокрасный сельсовет, Пронькинский сельсовет, Родинский сельсовет, Романовский сельсовет, Рощинский сельсовет, Толкаевский сельсовет, Федоровский сельсовет и городской округ город Сорочинск были объединены в единое муниципальное образование Сорочинский городской округ.

В состав территории Сорочинского городского округа входят населенные пункты, входившие в состав преобразуемых муниципальных образований.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Сорочинского городского округа:

г. Сорочинск, с. Баклановка, с. Березовка, с. Ивановка, с. Янтарное, с. Бурдыгино, пос. Кленовый, с. Надежденка, пос. Войковский, пос. Сборовский, с. Спасское, с. Новобелогорка, с. Покровка, с. Гамалеевка, пос. Гамалеевка-1, пос. Новопокровка, с. Матвеевка, с. Алексеевка, пос. Медведка, с. Михайловка Первая, с. Михайловка Вторая, с. Ивановка Вторая, с. Каменка, с. Николаевка, с. Уран, с. Никольское, с. Первокрасное, с. Малаховка, с. Пронькино, с. Маховка, с. Сарабкино, пос. Чесноковка, пос. Родинский, пос. Слободка, пос. Рощино, с. Романовка, пос. Октябрьский, пос. Новый, с. Толкаевка, с. Федоровка, с. Троицкое.

Общая организация территории Муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области должна осуществляться на основе сравнения нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, развития сферы обслуживания, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:

- возможности развития городского округа за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

- возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов городского округа, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;

- требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;

- возможности бюджета и привлечения внебюджетных инвестиций для программ развития городского округа.

Потребность в резервных территориях определяется с учетом перспектив развития Муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, определенных генеральным планом Муниципального образования Сорочинский городской округ.

Земельные участки для ведения садоводства и дачного хозяйства следует предусматривать за пределами резервных территорий, планируемых для развития поселения, на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания не более 1 часа.

В Муниципальном образовании Сорочинский городской округ Оренбургской области выделение резервных территорий, необходимых для развития городского округа, следует предусматривать с учетом перспектив развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, фермерства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, организации отдыха населения, мест складирования бытовых отходов с учетом их возможного расширения.

Основные показатели по населённым пунктам Сорочинского городского округа

| № п/п | Населенные пункты | Площадь населенного пункта, га. | Численность населения в населенных пунктах, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Сорочинск | 3255 | 26673 |
| 2 | с. Баклановка | 208,1 | 256 |
| 3 | с. Березовка | 142,3 | 118 |
| 4 | с. Ивановка | 170,1 | 7 |
| 5 | с. Янтарное | 148,6 | 131 |
| 6 | с. Бурдыгино | 259,2 | 695 |
| 7 | пос. Кленовый | 7,9 | 31 |
| 8 | с. Надежденка | 73,6 | 35 |
| 9 | пос. Войковский | 281,4 | 731 |
| 10 | пос. Сборовский | 111 | 211 |
| 11 | с. Спасское | 169,9 | 178 |
| 12 | с. Новобелогорка | 97,2 | 327 |
| 13 | с. Покровка | 83,3 | 265 |
| 14 | с. Гамалеевка | 222,2 | 941 |
| 15 | пос. Гамалеевка-1 | 272,3 | 851 |
| 16 | пос. Новопокровка | 99 | 0 |
| 17 | с. Матвеевка | 193,1 | 385 |
| 18 | с. Алексеевка | 134,7 | 104 |
| 19 | пос. Медведка | 22,8 | 23 |
| 20 | с. Михайловка Первая | 163,1 | 225 |
| 21 | с. Михайловка Вторая | 181,2 | 340 |
| 22 | с. Ивановка Вторая | 184,6 | 280 |
| 23 | с. Каменка | 40,3 | 90 |
| 24 | с. Николаевка | 170 | 552 |
| 25 | с. Уран | 111,9 | 344 |
| 26 | с. Никольское | 119,1 | 62 |
| 27 | с. Первокрасное | 209,3 | 316 |
| 28 | с. Малаховка | 130,2 | 27 |
| 29 | с. Пронькино | 430,8 | 473 |
| 30 | с. Маховка | 81,3 | 2 |
| 31 | с. Сарабкино | 156,6 | 17 |
| 32 | пос. Чесноковка | 30 | 0 |
| 33 | пос. Родинский | 523,7 | 1018 |
| 34 | пос. Слободка | 115,2 | 77 |
| 35 | пос. Рощино | 104,9 | 116 |
| 36 | с. Романовка | 167,8 | 366 |
| 37 | пос. Октябрьский | 55,6 | 441 |
| 38 | пос. Новый | 66 | 282 |
| 39 | с. Толкаевка | 527,6 | 915 |
| 40 | с. Федоровка | 151,6 | 417 |
| 41 | с. Троицкое | 150,5 | 343 |

Примечание: Источником информации является паспорт социально-экономического и пространственного положения опорного населенного пункта.

Из таблицы видно, что большую часть всех населенных пунктов – 75,0% составляют поселения с численностью от 100 до 1000 человек, однако только в г. Сорочинске проживает около 67 % населения;

25,0 % составляют населенные пункты с числом жителей до 100 человек, в них проживает 2,0 % всего населения района;

В Сорочинском городском округе исторически сложившаяся отраслевая система расселения, связанная в основном с добычей нефти и переработкой сельскохозяйственного сырья.

Населенные пункты распределены по территории городского округа равномерно, вдоль основных транспортных путей, которые в настоящее время в основном имеют статус региональных дорог общего пользования, т.о. по типу размещения населенных пунктов – система Сорочинского городского округа – радиальная.

В настоящее время система расселения Сорочинского городского округа характеризуется как групповая, основанная на тесной взаимосвязи отдельных населенных пунктов с основным административным центром (г. Сорочинск). Групповая форма расселения является основой для эффективного размещения и развития экономики, социального обеспечения.

Территория городского округа не равномерно заселена. Средняя плотность населения района – 14 чел./км2, это средний показатель плотности населения относительно показателя плотности населения по Оренбургской области.

Наблюдается снижение числа населенных пунктов из-за миграции населения из поселков с численностью меньше 100 человек в более крупные поселки.

На территории Сорочинского городского округа утверждена «Стратегия социально-экономического развития Сорочинского городского округа до 2020 года и на период до 2030 года» (постановление № 761 от 25.05.2016 г.).

Стратегия социально-экономического развития Сорочинского городского округа (далее – Стратегия) определяет долгосрочную политику деятельности органов местного самоуправления Сорочинского городского округа в экономической, социальной и иных сферах жизнедеятельности. Стратегия призвана создать понимание связи между настоящим и будущим, обеспечить интеграцию главных целей и задач развития, их согласование с интересами местного самоуправления Сорочинского городского округа, входящими в его состав населенных пунктов и стратегическими интересами Оренбургской области и Российской Федерации.

В Стратегии Сорочинского городского округа определены следующие базовые установки:

- актуализация управления территорией как источником ресурсов, развитие видов деятельности, опирающихся на ресурсный потенциал Сорочинского городского округа на основе диверсификации экономики, развитие предпринимательской способности, расширение возможностей для формирования доходов, обеспечение устойчивого и стабильного развития территории в условиях изменений внешних экономических и политических факторов;

- организация межмуниципального сотрудничества, создание муниципальной инфраструктуры, решение вопросов социальной сферы, повышение социальной и экономической защищенности населения, обеспечение доступности и качества социальных благ для населения Сорочинского городского округа;

- создание благоприятных условий для интеграции различных субъектов экономики Сорочинского городского округа, совместного использования ресурсов Сорочинского городского округа, объединение капиталов, осуществление экономической деятельности, снятие барьеров, качественное повышение эффективности и результативности муниципального управления.

Стратегия определяет общие ориентиры будущего развития социальной и экономической системы на территории Сорочинского городского округа для органов местного самоуправления, бизнеса, потенциальных инвесторов, является базой для разработки планов, программ, проектов, прогнозов.

Стратегия комплексно рассматривает, наряду с экономическими, экологические, социальные, культурные, общественные и прочие аспекты развития Сорочинского городского округа в их взаимосвязи.

Стратегия направлена на эффективное использование экономического и человеческого потенциала, стимулирование инвестиционной активности и внедрение инноваций, рост экономики, модернизацию и повышение эффективности функционирования транспортной, социальной, коммунальной и рекреационной инфраструктур, сохранение культурного наследия городского округа.

Стратегия должна корректироваться по мере ее реализации с учетом изменения внешнего контекста развития России, Приволжского федерального округа, Оренбургской области и Сорочинского городского округа. Стратегия социально-экономического развития должна совершенствоваться исходя из складывающейся ситуации, изменения законодательства, политики и конъюнктуры экономики.

Проектное предложение:

- сохранение и дальнейшее развитие групповых систем населенных мест, целостных социально-экономических территориальных систем на базе административного центра г. Сорочинск. В селе возможно размещение мест приложения труда (объектов агропромышленного комплекса), а в административном центре размещение объектов административного, социального обслуживания населения;

- дальнейшие тенденции развития системы расселения сельских населенных пунктов во многом определяются процессами изменения численности населения, а именно:

возникает необходимость сокращения населенных пунктов с населением меньше 50 человек, в связи с невозможностью обеспечения полноценных условий для жизнедеятельности человека (социальной, коммунальной обустроенности, медицинского обслуживания, обеспечение транспортной инфраструктурой и т.п.);

численность населения в поселениях с численностью от 300 до 1000   человек останется стабильной за счет миграции населения из малых поселений и естественного прироста населения (повышение рождаемости);

численность населения мелких поселений (до 100 жителей) продолжит падать и возникнет вопрос об их ликвидации.

- Обоснование положений основной части НГП

  - Обоснование предмета нормирования – перечня областей, для которых НГП устанавливаются расчетные показатели, и перечня показателей

Предмет нормирования НГП в ГрК РФ определен в части содержания карт планируемого размещения объектов местного значения в составе ДТП и содержит перечень областей, к которым относятся объекты местного значения, в отношении которых, в свою очередь, устанавливаются показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и показатели максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения.

Перечень областей, определенный ГрК РФ (части 3 статьи 14, пункт 1 части 3 статьи 19, пункт 1 части 5 статьи 23), для которых могут быть установлены расчетные показатели объектов, является открытым и допускает расширение за счет "иных" областей, относящихся к сфере полномочий субъектов Российской Федерации и полномочий муниципальных образований различных типов.

В соответствии с п.2 разд.V Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования предмет нормирования НГП сформирован в виде перечня областей нормирования путем сопоставления соответствующих положений ГрК РФ и положений федерального законодательства, определяющих полномочия субъектов Российской Федерации и полномочия ОМСУ (статьи 14, 14.1, 15, 15.1; 16, 16.1, 17 Закона N 131-ФЗ).

2. Для каждой области нормирования НГП могут быть определены несколько показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов с указанием размерности каждого показателя.

В соответствии с каждым показателем предусматривается рекомендуемый перечень из одного или нескольких объектов, которые обеспечивают достижение нормируемого показателя. Рекомендуемый перечень показателей объектов местного значения, подлежащих нормированию в соответствии с полномочиями органов государственной власти субъекта Российской Федерации и ОМСУ всех уровней, приведен в приложении №4 к Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения и максимально допустимого уровня доступности таких объектов в конкретных НГП рекомендуется использовать на основании анализа положений документов стратегического планирования, к которым относятся: СПР, стратегия и прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период, государственные программы субъекта Российской Федерации, стратегия и прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетный прогноз муниципального образования, муниципальные программы. Также необходимо учитывать планы реализации национальных проектов, инвестиционные программы субъектов естественных монополий и иные документы стратегического планирования и прогнозирования.

3. Перечень областей нормирования, для которых установлены показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами соответствующего значения и показатели максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения:

Основные области нормирования в соответствии с ГрК РФ:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- объекты благоустройства территории.

Иные области в соответствии с полномочиями:

- организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация библиотечного облуживания местного уровня;

- создание и поддержка муниципальных музеев;

- организация и поддержка учреждений культуры и искусства, организация услуг в сфере культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;

- создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения;

- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

- организация транспортного обслуживания населения (общественный транспорт);

- содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- жилищное строительство, в том числе жилого фонда социального использования;

- создание условий для обеспечения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- формирование и содержание архивных фондов муниципалитета;

- осуществление полномочий в области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев.

  - Обоснование (в том числе расчеты) значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения по каждой из областей нормирования

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области транспорта, автомобильных дорог местного значения  в границах городского округа

| Плотность сети автодорог местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» от 15.02.2021 №71. Расчет: плотность сети автодорог местного значения = км автодорог местного значения /кв. км муниципального образования. Длина автодорог – 384,8 км Площадь МО – 2 860 кв. км Плотность сети автодорог местного значения: 384,8/2860= 0,13 км/кв. км |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |
| Доля автодорог с твердым покрытием всех видов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» от 15.02.2021 №71. Расчет: доля автодорог с твердым покрытием всех видов. Длина автодорог – 384,8 км Длина автодорог с твердым покрытием – 98,6 км Доля автодорог с твердым покрытием всех видов: 98,6х100%/384,8=25,6% Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 №71 рекомендовано не менее 60 %. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |
| Плотность сети велодорожек | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» от 15.02.2021 №71. Расчет: плотность сети велодорожек = км велодорожек/1 кв. км площади населенных пунктов. Фактическая длина - 0 км. (по данным администрации МО на 01.12.2023г.). Площадь г. Сорочинска – 2860 кв.км. При обустройстве велодорожки протяженностью 1,5 км, расчетный показатель составит: 1,5/2860= 0,0005 км велодорожек/ 1 кв. км площади |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |
| Плотность улично- дорожной сети в пределах населенного пункта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» от 15.02.2021 №71. Расчет: плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта = протяженность жилых улиц относительно плотности населения, км/1 000 жителей. Общая протяженность улиц – 384,8 км. Прогнозная численность населения муниципального образования Сорочинский городской округ к 2028 году – 38342 человека. Плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта: 384,8х1000/38342=10 км/1 000 жителей |

Объекты местного значения городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах городского округа, размещаемые вне границ населенных пунктов и не относящиеся к объектам федерального и объектам регионального значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»; СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения»; СП 40.13330.2012 «Плотины бетонные и железобетонные»; СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов»; СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»; постановление Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 N 939-пп «О региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |
| Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»; Положение о зонах затопления, подтопления, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360; Методика оценки последствий аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах (актуальная редакция) от 1 января 2021 года, разработанная ВНИИЦ ГОЧС; классификация природной пожарной опасности лесов, утвержденная приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»; CП 8.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; постановление Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 N 939-пп «О региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |

Объекты местного значения городского округа в области образования

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято 45 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетные параметры принимать в соответствии с п.10.4 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Общеобразовательные организации (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и генеральных планах поселений и городских округов Оренбургской области) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято 45 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки Росси и от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетные параметры принимать в соответствии с п.10.4 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Образовательные организации дополнительного образования детей (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и генеральных планах поселений и городских округов Оренбургской области) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования»: всего 75 мест, в том числе на базе общеобразовательных организаций 65 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) – 10 мест |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося принята 30 мин., в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» |

Объекты местного значения городского округа в области физической культуры, массового спорта и отдыха

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области физической культуры, массового спорта и отдыха.

Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения в области физической культуры и спорта установлены с применением нормативно-методического подхода и расчетного метода в соответствии с рекомендациями приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 и приказами Минспорта России от 21.03.2018 № 244, от 19.08.2021 № 649, с учетом прогнозной динамики численности населения соответствующего населенного пункта и его категории исходя из такой численности, а также с учетом категорирования таких объектов и их транспортной доступности.

В связи с отсутствием в муниципальном образовании динамики роста/убыли численности постоянного населения обеспеченность объектами спорта на период до 2030 года рассчитывается по состоянию на 01.01.2024, исходя из численности постоянного населения – 38665 человека. Фактическая обеспеченность населения объектами спорта по данным на 01.01.2024 приведена в таблице:

| п/п | Наименование муниципального образования | Численность населения по данным на 01.01.2024 | Значение единовременной пропускной способности объектов спорта, ЕПСфакт / ЕПСфакт на 1000 населения |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Стадионы с трибунами | Спортивные залы, в том числе на базе объектов образования | Лыжные базы, лыжные комплексы | Сооружения для стрелковых видов спорта | Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) | Объекты городской инфраструктуры (в том числе универсальные игровые площадки, дистанции (велодорожка), спорт, площадки с тренажерами, сезонный каток) | Суммарный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сорочинский городской округ | 38665 | 165/4 | 1076 / 28 | 30/ 1 | 185 / 5 | 1048/ 27 | 1060 / 27 | 3564 / 92 |

По состоянию на 01.01.2024 в муниципальном образовании Сорочинский городской округ при численности постоянного населения 38665 человека суммарная единовременная пропускная способность объектов спорта (ЕПСфакт) составила 92 человек на 1000 населения, что меньше усредненного норматива ЕПСнорм, равного 122 человека на 1000 населения.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности стадионами с трибунами и расчетных показателей их доступности

Фактическая обеспеченность населения стадионами с трибунами.

По состоянию на 01.01.2024 на территории муниципального образования Сорочинский городской округ имеется 1 стадион с трибунами на 1500 мест и 1 стадион с трибунами на 200 мест.

Расчетный показатель обеспеченности стадионами с трибунами.

В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649:

норма обеспеченности населения стадионами: 1 стадион с трибунами на 1500 человек и более на 100 000 населения;

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения стадионов –
от 5000 до 30 000 и выше человек.

В городском округе один населенный пункт соответствует категории от 5000 до 30000 – административный центр городского округа г. Сорочинск с населением 26675 человек.

С целью соблюдения уровня обеспеченности не ниже фактической расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения стадионами с трибунами устанавливается на уровне обеспеченности по состоянию на 01.01.2024 – 2 стадиона с трибунами.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности стадиона с трибунами.

Транспортная доступность (общественным транспортом) – не более 60 мин. в соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности плавательными бассейнами и расчетных показателей их доступности

Фактическая обеспеченность населения крытыми плавательными бассейнами

По состоянию на 01.01.2024 на территории муниципального образования Сорочинский городской округ отсутствует плавательный бассейн, доступный для посещения неограниченного круга лиц.

Расчетный показатель обеспеченности крытыми плавательными бассейнами.

В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649:

норма обеспеченности крытыми плавательными бассейнами – 5 ед.  на 100000 населения;

рекомендован для размещения крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками (площадь зеркала воды 375 м2) в населенных пунктах категории от 5000 до 30 000 человек и выше.

В соответствии с СП 42.13330.2016:

норма обеспеченности плавательными бассейнами общего пользования – 20-25 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.

В городском округе один населенный пункт соответствует категории от 5000 до 30000 – административный центр городского округа г. Сорочинск с населением 26673 человека.

При норме 20 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. потребность городского округа в плавательных бассейнах составляет не менее 773 м2 зеркала воды на 38665 населения.

За расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения крытыми плавательными бассейнами принято 2 крытых плавательных бассейна (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками) площадью зеркала воды не менее 20 м2 на 1000 населения, проектная ЕПС которых составит 96 человек (что составит 2,5 человека на 1000 населения).

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности плавательных бассейнов.

Транспортная доступность (общественным транспортом) – не более 60 мин. в соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности спортивными залами и расчетных показателей их доступности

Фактическая обеспеченность населения спортивными залами.

По состоянию на 01.01.2024 в городском округе функционирует 42 спортивных зала суммарной площадью пола 13050 м2 с единовременной пропускной способностью (ЕПС) – 1076 человек. Из них в муниципальной собственности 37 спортивных залов суммарной площадью пола 11502 м2, что в расчете на 1000 населения составляет 297 м2 площади пола.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными залами.

В соответствии с приказом Минспорта России № 649:

рекомендованные категории населенных пунктов для размещения спортивных залов – от 500 до 5000 человек и от 5000 до 30000 человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016:

рекомендованная площадь пола спортивных залов общего пользования – 60-80 м2. 
в расчете на 1000 населения.

С целью соблюдения уровня обеспеченности не ниже фактической, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа спортивными залами устанавливается с учетом фактической обеспеченности населения по состоянию на 01.01.2024 –  297 м2 площади пола на 1000 населения.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов.

Пешеходная доступность до 1000 м в соответствии с приказом Минспорта России
от 19.08.2021 № 649.

Обоснование расчетных показателей обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями и расчетных показателей их доступности

Фактическая обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями.

В муниципальном образования Сорочинский городской округ по состоянию на 01.01.2024 функционирует 85 плоскостных спортивных сооружения суммарной площадью территории 48019 м2 с суммарной единовременной пропускной способностью (ЕПС) – 1048 человек, что в расчете на 1000 населения составляет: 1242 м2  площади территории с ЕПС 27.

Расчетный показатель обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями.

В соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 критерием минимальной обеспеченности населения объектами спорта является усредненный норматив единовременной пропускной способности (ЕПСнорм) – 122 человека на 1000 населения.

Суммарная единовременная пропускная способность планируемых объектов (бассейн) (ЕПС) составляет 2,5 человека на 1000 населения.

Суммарная единовременная пропускная способность планируемых видов спорта с учетом фактической обеспеченности населения объектами спорта всех видов составит: 92+2,5=94,5 человек на 1000 населения.

Для достижения нормативного показателя минимальной обеспеченности муниципального района объектами спорта (ЕПСнорм) – 122 человека на 1000 населения показатель единовременной пропускной способности плоскостными спортивными сооружениями (ЕПС пл) устанавливаем на уровне 27,5 человек на 1000 населения (122 – 94,5 = 27,5).

Расчетный показатель обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями (РП) в м2 на 1000 населения определяем по формуле:

РП = (Sфакт : ЕПСфакт) х ЕПСпл = (1242 : 27) х 27,5 = 1265 м2 на 1000 населения

С учетом фактической обеспеченности населения муниципального района плоскостными спортивными сооружениями (Sфакт) – 1265 м2, расчетный показатель составит:
1265+1242= 2507 м2 площади территории на 1000 населения.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности плоскостных спортивных сооружений.

Пешеходная доступность до 1000 м в соответствии с приказом Минспорта России
от 19.08.2021 № 649.

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области развития инженерной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения на территории двух и более поселений | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не устанавливается |
|  |  | Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |
|  |  | Примечание: С учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| Объекты газоснабжения на территории двух и более поселений | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не устанавливается |
|  |  | Объем газопотребления принят в соответствии с п.3.12 СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |
|  |  | Примечание: С учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| Объекты водоснабжения на территории двух и более поселений | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не устанавливается |
|  |  | Объем водопотребления принят в соответствии с п.5.1 СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. N 1016/пр и введен в действие с 28 января 2022 г.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |
|  |  | Примечание: С учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | П. 12.18 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |
|  |  | Примечание: С учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |

Объекты местного значения городского округа в области промышленности и агропромышленного комплекса

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области промышленности и агропромышленного комплекса

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в собственности городского округа или решение о создании которых принимает орган местного самоуправления городского округа | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не устанавливается |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | П. 11.2 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| Объекты, предназначенные для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение Д CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | П. 11.2 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Особые экономические зоны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не устанавливается |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |

Объекты местного значения городского округа в области культуры и искусства

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Районные Дома культуры, межпоселенческие библиотеки, кинотеатры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение Д CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. и распоряжение Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № P-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам РФ и OMCУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Приложение Д CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Музеи, объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов городского округа | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение Д CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. , Распоряжение Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № P-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам РФ и OMCУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (табл.2) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Распоряжение Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № P-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам РФ и OMCУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| Муниципальные образовательные учреждения сферы культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение Д CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Приложение Д CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Территории объектов культурного наследия | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не устанавливается |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |

Объекты местного значения городского округа в области организации ритуальных услуг

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области организации ритуальных услуг

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Межпоселенческие места погребения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка принят 0,24 га на 1 тыс. чел. в соответствии с Приложением Д1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Показатели установлены в соответствии с п. 10.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. и разделом 12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |

Объекты местного значения городского округа в области природопользования и охраны окружающей среды

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области природопользования и охраны окружающей среды

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Лесные участки, находящиеся в собственности городского округа, и защитные леса, за исключением лесов, расположенных на землях лесного фонда Российской Федерации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не устанавливается |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |
| Лесничества | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не устанавливается |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |
| Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории городского округа, а также объекты, предназначенные для их создания, развития и обеспечения охраны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели установлены в соответствии с п. 9.26 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Показатели установлены в соответствии с п. 9.20, п. 9.24 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Особо охраняемые территории местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не устанавливается |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |

Объекты местного значения городского округа в области деятельности органов местного самоуправления

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Здания, строения и сооружения, необходимые для обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления городского округа; Земельные участки, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение Д CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | П. 10.3 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Участковый пункт полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение П CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» от 15.02.2021 №71 |

Зоны с особыми условиями использования территорий

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Зоны с особыми условиями использования территорий | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не устанавливается |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не устанавливается |

Объекты местного значения городского округа в области здравоохранения

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области здравоохранения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Медицинские организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приказ Минздрава России от 27.02.2016 N 132н "О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2016 N 41485) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетные параметры принимать в соответствии с табл.10.1 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |

Объекты местного значения городского округа в области благоустройства и озеленения территории городского округа

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения городского округа в области благоустройства и озеленения территории городского округа

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Озеленение территорий общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; Статья 2.1 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 г № 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительного деятельности на территории Оренбургской области»; РНГП Оренбургской области |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетные параметры принимать в соответствии с СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства»; табл.10.1 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |

2.2.3 Обоснование дифференциации территории в составе НГП

1. Дифференциация по типам населенных пунктов установлена в соответствии с Генеральным планом. В состав городского округа входят 41 населённый пункт:

а) Территория г. Сорочинска;

б) Территории сельских населенных пунктов.

2. Планировочная структура расселения городского округа формируется как общая моноцентрическая система с главным центром в г. Сорочинск, состоящая из ряда локальных систем на базе локальных центров.

3. Отделение сельского населения в составе городского округа предусмотрено по следующим основаниям:

а) преобладание индивидуальной жилой застройки с низкой плотностью населения;

б) сельскохозяйственная направленность деятельности населения;

в) проживание с местами приложения труда в г. Сорочинск, соответственно и использование их инфраструктурных объектов

  - Обоснование дифференциации территории в составе НГП

Согласно отчету «Прикладные научно-исследовательские работы в целях подготовки проекта местных нормативов градостроительного проектирования Сорочинского городского округа» проведен расчет показателей минимальной обеспеченности объектами местного значения городского округа и показателей их территориальной доступности для населения отдельно для города, и отдельно – для сельских населенных пунктов. Учитывался также параметр людности города, и сельских населенных пунктов для тех областей нормирования и объектов местного значения, где это необходимо.

Необходимость дифференциации территории городского округа по типам населенных пунктов и показателей нормирования обусловлена, помимо прочего, и тем, что ряд показателей градостроительного проектирования (например, выделение элементов планировочной структуры, таких как микрорайон, квартал) зависит и от численности населения, проживающего на территории сельского населенного пункта.

В соответствии с этим, в рамках научно-исследовательской работы был проведен анализ показателей численности населения, площади и числа населенных пунктов (города и сельских населенных пунктов) и типологических особенностей населенных пунктов в составе Сорочинского городского округа (данные указаны выше в таблице «Основные показатели по населённым пунктам Сорочинского городского округа»).

Исходными данными для анализа численности населения Сорочинского городского округа послужили сведения Росстата.

Исходными данными для анализа площади населенных пунктов послужили сведения Единого Государственного Реестра Недвижимости (далее ЕГРН).

Данные таблицы и сведения Росстата показывают, что на территории Сорочинского городского округа проживает 38665 человек. При этом, несмотря на существенное количественное преобладание сельских населенных пунктов, доля проживающего населения в них составляет всего 31%. Соответственно доля городского населения – 69%

При этом особенностью городского округа является высокая степень концентрации населения всего в двух населенных пунктах – городе Сорочинск и поселке Родинский проживает больше половины всего населения Сорочинского городского округа – 71,6%.

Данный факт служит количественным основанием для подтверждения гипотезы о существенности различий между городскими и сельскими населенными пунктами, а также определяет необходимость дифференциации нормируемых показателей – отдельно по городам, отдельно – по сельским населенным пунктам.

- Приложение

Приложение №1. Схема дифференциации территории г. Сорочинска

Приложение №2. Схема дифференциации территории Сорочинского городского округа по численности населения

Часть 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования МО Сорочинский городской округ - нормативный правовой акт, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Действие настоящих нормативов распространяется на территорию МО Сорочинский городской округ в границах, утвержденных Законом Оренбургской области от 15.12.2014 г.  № 2824/781-V-ОЗ (в ред. Закона Оренбургской области от 12.11.2015 N 3459/973-V-ОЗ).

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Настоящие нормативы подлежат применению при подготовке и корректировке (внесении изменений и дополнений) в дальнейшем следующих видов градостроительной документации МО Сорочинский городской округ:

- схемы территориального планирования;

- генеральных планов;

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки.

Помимо вышеуказанных документов местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению органом местного самоуправления при осуществлении контроля проектных решений документации любого уровня касаемо объектов местного значения МО Сорочинский городской округ, относящимися к областям, определённым законом «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»:

– виды объектов местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа: автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа и объекты дорожной деятельности на таких автомобильных дорогах, в том числе искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения);

– виды объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий: объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах городского округа, за исключением указанных в абзаце пятом пункта 2 приложения 1 и абзаце четвертом пункта 2 приложения 3 к закону от 16 марта 2007 №1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» (с изменениями на 30 марта 2023 года);

– виды объектов местного значения в области образования: дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и генерального плана Сорочинского городского округа);

– виды объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта: здания и сооружения для проведения районных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; здания и сооружения муниципальных центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или решение о создании, которых принимает администрация городского округа;

– виды объектов местного значения в области развития инженерной инфраструктуры, утилизации и переработки бытовых, промышленных отходов: объекты электро-, газо-, водоснабжения, связи на территории двух и более поселений; объекты по утилизации и переработке бытовых, промышленных отходов - свалки, полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, объекты по переработке промышленных, бытовых отходов, необходимые для обеспечения полномочий органов местного самоуправления Сорочинского городского округа;

– виды объектов местного значения в области промышленности и агропромышленного комплекса: промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в собственности городского округа или решение о создании которых принимает орган местного самоуправления Сорочинского городского округа»;

– виды объектов местного значения в области культуры и искусства: СДК, межпоселенческие библиотеки, кинотеатры; музеи, объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов; муниципальные образовательные учреждения сферы культуры;

– виды объектов местного значения в области организации ритуальных услуг: межпоселенческие места погребения;

– виды объектов в области природопользования и охраны окружающей среды: лесные участки, находящиеся в границах населенных пунктов, и защитные леса, за исключением лесов, расположенных на землях лесного фонда Российской Федерации;

– виды объектов местного значения в области деятельности органов местного самоуправления: здания, строения и сооружения, необходимые для обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления МО Сорочинский городской округ, а также земельные участки, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям;

Орган местного самоуправления МО Сорочинский городской округ обязан осуществлять проверку проектных решений градостроительной и иной документации на соответствие утверждённым местным нормативам градостроительного проектирования.

Действия по проверке проектных решений на соответствие настоящим нормативам включают в себя:

– проверка соответствия планируемых, реконструируемых объектов капитального строительства перечню объектов допустимых к размещению в установленных схемой территориального планирования Сорочинского городского округа; генеральным планом, правилами землепользования и застройки поселений на территории МО Сорочинский городской округ;

– оценка параметров планируемых, реконструируемых объектов местного значения на предмет соответствия установленным показателям нормативной обеспеченности населения данными видами объектов;

– оценка, с использованием картографических материалов, расстояния от планируемых, реконструируемых объектов местного значения до наиболее удалённых жилых домов: это расстояние не должно превышать установленного в данных нормативах показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов. В случае нормирования радиуса обслуживания, необходимо удостовериться, что в зону действия (обусловленную максимальным радиусом обслуживания) планируемого, реконструируемого объекта местного значения, попадают все объекты, на которые направленна его деятельность.

- Правила применения расчетных показателей

Местные нормативы градостроительного проектирования имеют приоритет перед региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области в случае, если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования, выше уровня соответствующих расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования.

При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории сельских поселений в составе муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области.

Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения МО Сорочинского городского округа для населения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке генерального плана (ГП), документации по планировке территории (ДТП) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения населения муниципального образования, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования Сорочинского городского поселения, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных НГП Оренбургской области.

Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели НГП Оренбургской  области, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования Сорочинского городского округа, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, установленных НГП Оренбургской области.

Если, в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели НГП Оренбургской области, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

- Область применения расчетных показателей

Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Сорочинского городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки

| № п/п | Наименование расчетного показателя | Единица измерения | ГП | ДПТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области жилищного строительства |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень средней жилищной обеспеченности | на одного человека, м2 | + | + | - |
| 1.2 | Площадь территории для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон | на тысячу человек, га | + | - | - |
| 1.3 | Площадь земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, кв. | кв.,м | + | + | + |
| 1.4 | Плотность жилой застройки | коэффициент | + | + | + |
| 1.5 | Плотность населения на территории жилой застройки | человек/га | + | + | - |
| 1.6 | Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства | кв. м | + | + | + |
| 2 | В области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | км/кв. км | + | + | - |
| 2.2 | Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования | % | + | + | - |
| 2.3 | Параметры улиц и дорог | - | + | + | - |
| 2.4 | Обеспеченность населения личным автотранспортом | кол-во автомобилей на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 2.5 | Обеспеченность населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, временными | % | + | + | - |
| 2.6 | Размер земельного участка гаражей и стоянок легковых автомобилей | кв. м на 1 машино-место | + | + | + |
| 2.7 | Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками) | машино-мест на 1 расчетную единицу | - | + | - |
| 2.8 | Уровень обеспеченности автозаправочными станциями | Кол-во станций | + | + | - |
| 3 | В области чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты пожарной охраны (Пожарные депо) | Количество депо, кол-во автомобилей на 1000 чел. чел. | + | + | - |
| 3.2 | Объекты противопожарного водоснабжения | Количество объектов в МО или НП | + | + | - |
| 3.3 | Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб | Количество объектов на 10 тыс. чел. | + | + | - |
| 4 | В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность населения плавательными бассейнами | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 4.2 | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями | га территории на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 4.3 | Уровень обеспеченности населения спортивными залами | кв. м площади залов на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 4.4 | Обеспеченность населения помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 5 | В области энергетики (электро- и газоснабжения) |  |  |  |  |
| 5.1 | Укрупненные показатели электропотребления | кВт·ч/год 1 человека | - | + | - |
| 5.2 | Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности | га | + | + | + |
| 6 | В области объектов тепло- водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |
| 6.3 | Размеры земельных участков отопительных котельных | га | + | + | + |
| 6.4 | Размеры земельных участков для станций водоочистки | га | + | + | + |
| 6.5 | Размеры земельных участков для очистных сооружений | га | + | + | + |
| 7 | В области объектов благоустройства и озеленения |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов) | кв. м на 1 человека | + | + | - |
| 7.2 | Обеспеченность населения озелененными рекреационными территориями | % | + | + | - |
| 7.3 | Обеспеченность населения общественными пространствами | кв. м на 1 человека | + | + | - |
| 7.4 | Обеспеченность населения площадками выгула для собак | кв. м на 1 чел. | + | + | - |
| 7.5 | Обеспеченность населения туалетами в общественных пространствах | ед. на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 8 | В области объектов культуры |  |  |  |  |
| 8.1 | Уровень обеспеченности населения городскими массовыми библиотеками | кол-во единиц хранения/читательское место на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 8.2 | Уровень обеспеченности населения музеями | кол-во на поселение | + | + | + |
| 8.3 | Обеспеченность населения помещениями для культурно-массовой и политико-воспитательной работы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 8.4 | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа | мест на 1000 человек | + | + | - |
| 8.5 | Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха | объектов на население более 30 тыс. чел. | + | + | - |
| 8.6 | Обеспеченность населения кинозалами | объектов на 10000 человек | + | + | - |
| 9 | В области объектов туризма и отдыха, массового отдыха населения |  |  |  |  |
| 9.1 | Уровень обеспеченности населения объектами в местах массового отдыха | кв. м на чел. | + | + | - |
| 9.2 | Уровень обеспеченности детей (3 - 18 лет) объектами отдыха и оздоровления детей | количество мест на 1 тыс. чел | + | + | - |
| 9.3 | Уровень обеспеченности рекреантов объектами туристической инфраструктуры, в том числе - местами размещения | количество мест на 1000 рекреантов | + | + | - |
| 9.4 | Уровень обеспеченности объектами туристической инфраструктуры | ед. | + | + | - |
| 10 | В области объектов пассажирского автомобильного транспорта |  |  |  |  |
| 10.1 | Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта | м | + | + | - |
| 10.2 | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях | км/кв. км | + | + | - |
| 11 | В области содержания мест захоронения |  |  |  |  |
| 11.1 | Обеспеченность местами захоронения умерших | га | + | + | + |
| 11.2 | Обеспеченность местами урновых захоронений | га | + | + | + |
| 12 | В области объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 12.1 | Уровень обеспеченности населения предприятиями торговли | м2 на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 12.2 | Уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 12.3 | Уровень обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания | рабочее место на 1 тыс. чел. | + | + | - |
| 13 | В области объектов связи |  |  |  |  |
| 13.1 | Обеспеченность населения объектами почтовой связи | ед. | + | + | - |
| 13.2 | Обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта | ед. на населенный пункт | + | + | - |
| 14 | В области формирования содержания архивных фондов |  |  |  |  |
| 14.1 | Уровень обеспеченности населения объектами архивов | объект | - | + | - |

Перечень расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа, применяемых при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единица измерения | ГП | ДПТ | ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |
| 1.1 | Время пешей доступности от подъезда/выхода с участка до элемента уличной сети | мин | + | + | - |
| 1.2 | Время пешей доступности от подъезда при движении по территориям общественного пользования, мин | мин | + | + | - |
| 1.3 | Время пешей доступности от подъезда при движении по территориям общественного пользования | мин | + | + | - |
| 1.4 | Время пешей доступности от объекта при движении по территориям общественного пользования | мин | + | + | - |
| 2 | В области чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 2.1 | Время пешей доступности от объекта при движении по территориям общественного пользования | мин | + | + | - |
| 3 | В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 3.1 | Пешеходная доступность, комбинированная доступность | мин | + | + | - |
| 4 | В области объектов благоустройства и озеленения |  |  |  |  |
| 4.1 | Пешеходная доступность | мин | + | + | - |
| 5 | В области объектов культуры |  |  |  |  |
| 5.1 | Пешеходная доступность, комбинированная доступность | мин | + | + | - |
| 6 | В области объектов туризма и отдыха, массового отдыха |  |  |  |  |
| 6.1 | Доступность общественным транспортом | мин | + | + | - |
| 6.2 | Пешеходная доступность | мин | + | + | - |
| 7 | В области объектов пассажирского автомобильного транспорта |  |  |  |  |
| 7.1 | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта | м | + | + | - |
| 8 | В области содержания мест захоронения |  |  |  |  |
| 8.1 | Пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная - общественным транспортом | мин | + | + | - |
| 9 | В области объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 9.1 | Радиус обслуживания | м | + | + | - |
| 10 | В области объектов связи |  |  |  |  |
| 10.1 | Радиус обслуживания | м | + | + | - |
| 10.2 | Пешеходная доступность | мин | + | + | - |
| 11 | В области формирования содержания архивных фондов |  |  |  |  |
| 11.1 | Радиус обслуживания | м | + | + | - |